PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA EX CAVA “VENTRONE”

Rimodellamento morfologico, ritombamento controllato del fosso di cava e ripristino delle quote del piano campagna Località Tavernole–Monticello – San Felice a Cancello (CE)

RELAZIONE TECNICA GENERALE

| Committente | Immobiliare Perrotta S.r.l. |
| --- | --- |
| Quota media di progetto | 66,00 m s.l.m. |
| Volume teorico di riempimento | circa 214.174 m³ |
| Data | Settembre 2026 |

# 1. PREMESSA E FINALITÀ DEL PROGETTO

La presente Relazione Tecnica Generale accompagna il Progetto di Recupero Ambientale della ex Cava “Ventrone”, ubicata in località Tavernole–Monticello nel Comune di San Felice a Cancello (CE). L’intervento è finalizzato al definitivo recupero morfologico, paesaggistico ed ambientale dell’area mediante il rimodellamento plano-altimetrico del sito estrattivo, il ritombamento controllato della depressione centrale e la ricostituzione di un andamento del terreno coerente con quello circostante, sino al raggiungimento della quota media di progetto pari a 66,00 m s.l.m.

La soluzione progettuale deriva dalla lettura integrata del rilievo topografico, delle sezioni dello stato dei luoghi e di progetto, della Relazione Geologica, del Piano di Investigazione Ambientale e della Relazione Tecnico-Agrotecnica. L’obiettivo non è la semplice colmatura geometrica di un vuoto, ma la realizzazione di una vera ricomposizione ambientale: riduzione dei dislivelli artificiali, miglioramento della stabilità, regimazione delle acque meteoriche, ricostruzione del suolo superficiale e successiva rinaturalizzazione.

Il progetto assume inoltre particolare rilevanza perché interessa una cava dismessa ricompresa nel quadro pianificatorio predisposto per il territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle pregresse attività estrattive. L’intervento viene quindi impostato secondo i principi del Piano di Recupero Ambientale collegato all’O.P.C.M. n. 3100 del 22 dicembre 2000 e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, che costituiscono uno dei principali riferimenti specifici per la definizione delle modalità di recupero.

# 2. COMMITTENTE, LOCALIZZAZIONE E CONSISTENZA DELL’AREA

Il committente è Immobiliare Perrotta S.r.l., come riportato nella documentazione specialistica di progetto. L’area è ubicata nel settore pedemontano di San Felice a Cancello, in località Tavernole–Monticello, con accesso dalla viabilità locale di Via Giuseppe Verdi.

La proprietà complessivamente considerata nella documentazione disponibile è pari a circa 53.600 m², mentre l’area direttamente interessata dalla pregressa attività estrattiva è pari a circa 37.800 m². La Relazione Geologica individua il nucleo della cava al Foglio 15, particelle 46, 65 e 129, per una superficie prossima a 38.000 m². La delimitazione definitiva dell’intervento è quella rappresentata negli elaborati topografici e catastali allegati al progetto.

Il sito si colloca al piede del versante di Monte S. Angelo Palomba, in un contesto di transizione tra la fascia pedemontana e le aree agricole della piana. Questa posizione rende particolarmente importante la ricostruzione della continuità morfologica e paesaggistica tra il fondo della ex cava e le superfici esterne.

# 3. STATO ATTUALE DEI LUOGHI

Il rilievo plano-altimetrico aggiornato evidenzia una morfologia fortemente condizionata dalle pregresse attività estrattive. L’elemento principale è costituito da un ampio invaso centrale, con fondo posto a quote sensibilmente inferiori rispetto al piano campagna circostante. Le sezioni dello stato dei luoghi mostrano localmente quote dell’ordine di 45–55 m s.l.m., mentre lungo i margini si raggiungono quote superiori, fino al raccordo con i versanti naturali.

Sono ancora riconoscibili pareti tufacee, affioramenti calcarei, scarpate artificiali, superfici irregolari e una rampa di collegamento tra le diverse quote. La lunga inattività ha favorito lo sviluppo di vegetazione spontanea, soprattutto lungo i margini e nelle aree meno disturbate. Tale colonizzazione costituisce un primo processo di rinaturalizzazione, ma non è sufficiente a ricostruire un assetto morfologico e pedologico stabile e continuo.

La depressione centrale costituisce anche il principale elemento di discontinuità idraulica: le acque meteoriche tendono naturalmente a convergere verso il fondo cava. Il recupero deve quindi essere concepito in modo unitario, intervenendo contemporaneamente sulla geometria del terreno, sulla stabilità dei riporti, sul drenaggio superficiale e sulla copertura vegetale.

# 4. QUADRO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

La Relazione Geologica del Dott. Geol. Antonio D’Errico descrive il sito come caratterizzato da depositi eluvio-colluviali limo-sabbiosi e ghiaiosi di origine prevalentemente piroclastica, da materiali di riporto connessi alle pregresse lavorazioni, dal Tufo Grigio Campano e, nel settore meridionale, da affioramenti carbonatici. I sondaggi geognostici eseguiti nell’ambito del Piano di Investigazione hanno consentito di ricostruire la stratigrafia locale e di individuare, in diversi punti, livelli di riporto poggianti su terreni tufacei con differente grado di compattazione.

La falda è stata rilevata nel sondaggio S.11 a circa 28–30 m dal piano del fondo cava, corrispondente indicativamente a quota 24 m s.l.m. Ne consegue che la configurazione progettuale a quota media 66,00 m s.l.m. resta ampiamente al di sopra del livello piezometrico rilevato. La relazione specialistica conclude inoltre per una condizione di globale stabilità dei fronti attuali e osserva che il riempimento della depressione, eliminando progressivamente i fronti residui, determina un ulteriore miglioramento delle condizioni di stabilità complessiva.

Poiché dalla relazione geologica emerge che l’area ricade nella  classificazione del settore territoriale in aree P4 e R4 per frana, nella fase esecutiva si deve  mantenere particolare attenzione alla corretta compattazione, alla geometria dei raccordi, alla regimazione delle acque , evitando ogni soluzione capace di generare sovraccarichi concentrati o fenomeni erosivi.

# 5. QUADRO NORMATIVO GENERALE

Il progetto è inquadrato nel sistema normativo nazionale e regionale relativo alla tutela ambientale, alle attività estrattive e al recupero delle aree degradate. Costituiscono riferimenti principali il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.P.R. 120/2017 per la disciplina delle terre e rocce da scavo quando applicabile, il D.M. 17 gennaio 2018 e la relativa Circolare n. 7/2019 per gli aspetti geotecnici, la L.R. Campania n. 54/1985 e la L.R. n. 17/1995, nonché il PRAE e gli strumenti territoriali e di bacino vigenti.

Per gli aspetti di caratterizzazione ambientale assume rilievo il procedimento sviluppato ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. Campania n. 417/2016, richiamato nel Piano di Investigazione. Per la ricostituzione della capacità d’uso agricola e naturalistica del suolo, la Relazione Agrotecnica richiama inoltre, quale riferimento metodologico, il D.M. 1 marzo 2019 n. 46.

# 6. O.P.C.M. N. 3100/2000 E PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Un riferimento specifico e centrale del progetto è costituito dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000 e dal conseguente Piano di Recupero Ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse. La documentazione progettuale disponibile richiama espressamente l’art. 11 dell’Ordinanza quale fondamento del Piano e colloca la ex Cava Ventrone tra i siti disciplinati dallo stesso.

Il significato del Piano va oltre la sistemazione della singola cava: secondo l’impostazione richiamata nelle Norme Tecniche di Attuazione, l’obiettivo è la riqualificazione ambientale del territorio compromesso dalle attività estrattive, attraverso interventi capaci di ristabilire l’equilibrio morfologico, idrogeologico, ecologico e paesaggistico. In questa prospettiva il recupero della ex Cava Ventrone deve essere letto come intervento territoriale di ricomposizione e non come attività autonoma di mero conferimento di materiali.

Facendo riferimento in  particolare all’art. 2 delle NTA, collegandolo alla finalità generale di riqualificazione ambientale, e l’art. 7, che individua quali azioni fondamentali la messa in sicurezza, il ripristino dell’equilibrio idrogeologico, il risanamento paesaggistico e il recupero della funzionalità ambientale. Tali principi sono direttamente recepiti nella soluzione progettuale mediante il ritombamento controllato dell’invaso, la riduzione delle pendenze, la ricostruzione del piano campagna, la regimazione delle acque meteoriche e la rinaturalizzazione finale.

L’ipotesi progettuale richiama inoltre la previsione delle NTA relativa alle cave di pianura poste al di sopra della falda, per le quali è ammesso il ritombamento totale o parziale del vuoto estrattivo mediante materiali idonei e ambientalmente compatibili, con ricostituzione del profilo del terreno e corretto smaltimento delle acque meteoriche. La configurazione della ex Cava Ventrone, unitamente alla notevole distanza tra il fondo cava e la falda rilevata, rende tale criterio particolarmente pertinente al progetto.

# 7. OBIETTIVI DEL RECUPERO

L’obiettivo fondamentale è la definitiva eliminazione della condizione di degrado morfologico determinata dall’antico vuoto estrattivo, ricostruendo una superficie capace di raccordarsi alle quote esterne e di inserirsi nel paesaggio agricolo e pedemontano. La quota media di 66,00 m s.l.m. è stata individuata quale valore di equilibrio tra le quote esistenti ai margini e la necessità di colmare la depressione centrale.

eliminare il principale fosso di cava e ridurre i dislivelli artificiali;

ricostruire una morfologia continua, senza generare una piattaforma rigidamente orizzontale;

migliorare le condizioni di stabilità mediante riporti controllati e raccordi graduali;

ripristinare un corretto assetto delle acque meteoriche, evitando ristagni e ruscellamenti concentrati;

ricostituire un profilo pedologico continuo e fertile;

favorire l’inerbimento e l’insediamento di specie arbustive e arboree autoctone;

restituire all’area una funzione agricola estensiva e/o naturalistica coerente con la Zona E Agricola e con il contesto circostante.

# 8. ASSETTO MORFOLOGICO DI PROGETTO – QUOTA MEDIA 66,00 m s.l.m.

La superficie finale è definita mediante il modello tridimensionale e i profili di progetto. La quota di 66,00 m s.l.m. è una quota media di riferimento: non deve essere interpretata come imposizione di un unico piano orizzontale. Il progetto prevede invece superfici lievemente inclinate e raccordate alle quote naturali perimetrali, in modo da riprodurre un andamento morfologico plausibile e funzionale.

Il criterio progettuale consiste nel riempire progressivamente le porzioni più depresse e nel raccordare il nuovo piano campagna ai margini senza bruschi salti di quota. Questo approccio riduce le discontinuità, limita le pendenze residue, migliora il comportamento geotecnico dei riporti e consente di indirizzare le acque verso linee di deflusso controllate.

Il volume teorico di riempimento indicato negli elaborati è pari a circa 214.174 m³, determinato mediante confronto tra la superficie dello stato attuale e quella di progetto, con metodo delle sezioni ragguagliate e successiva elaborazione tridimensionale. Il dato dovrà essere verificato in corso d’opera attraverso rilievi topografici intermedi e contabilità dei quantitativi effettivamente posti in opera.

# 9. MATERIALI DI RIEMPIMENTO, COMPATIBILITÀ E TRACCIABILITÀ

Nel riempimento della vasca verranno utilizzati esclusivamente materiali consentiti dal titolo autorizzativo, dotati di caratteristiche fisiche, chimiche e geotecniche compatibili con la funzione di ricomposizione morfologica e con la destinazione finale dell’area.

Qualora vengano impiegate terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 120/2017. Ogni lotto dovrà essere identificabile e tracciabile, con documentazione della provenienza, quantità, caratterizzazione e destinazione all’interno del sito. Materiali estranei, non conformi o privi della necessaria documentazione non potranno essere accettati.

La gestione dei materiali deve essere coordinata con gli esiti del Piano di Investigazione Ambientale e con le prescrizioni degli Enti competenti. Il progetto di recupero non può essere utilizzato per legittimare conferimenti incompatibili con il quadro ambientale e autorizzativo.

# 10. MODALITÀ ESECUTIVE DEI RIPORTI

Il ritombamento sarà realizzato per strati successivi, distribuiti in maniera uniforme e adeguatamente compattati. Lo spessore operativo dei singoli strati dovrà essere definito in funzione della granulometria, dell’umidità e delle caratteristiche meccaniche del materiale, nonché dei mezzi di costipamento utilizzati.

La posa dovrà procedere secondo una sequenza capace di evitare grandi accumuli localizzati e di mantenere condizioni di stabilità durante tutte le fasi. Particolare cura sarà riservata alle zone di contatto tra i riporti e i terreni esistenti, dove dovranno essere realizzati raccordi progressivi, evitando superfici di scivolamento o discontinuità idrauliche.

Il controllo topografico dovrà accompagnare l’avanzamento dei lavori. Le quote raggiunte, le pendenze e le sezioni realizzate saranno periodicamente confrontate con il modello di progetto, consentendo eventuali correzioni prima della formazione degli strati successivi.

# 11. REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

La nuova morfologia  elimina la tendenza attuale alla concentrazione delle acque nel fondo cava. Le superfici finali saranno modellate con pendenze dolci e continue, capaci di favorire il deflusso diffuso e controllato senza generare erosioni.

Durante la fase di cantiere potranno essere necessarie opere provvisorie quali fossi di guardia, cunette, canalette e zone di sedimentazione. Nella configurazione finale il sistema di drenaggio dovrà integrarsi con il terreno e con la vegetazione, limitando per quanto possibile opere rigide e privilegiando soluzioni naturalistiche compatibili con la stabilità del sito.

# 12. RECUPERO PEDOLOGICO, AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

La Relazione Tecnico-Agrotecnica considera il recupero del suolo parte sostanziale dell’intervento. Dopo il completamento della modellazione dovrà essere ricostituito un top-soil continuo, idoneo a sostenere la vegetazione e a restituire funzionalità biologica alle superfici. La relazione specialistica indica spessori orientativi non inferiori a 40–50 cm nelle aree destinate a possibile uso agricolo estensivo e 25–30 cm nelle aree a prevalente funzione naturalistica e di inerbimento.

Il terreno vegetale dovrà essere esente da rifiuti e materiali estranei, avere caratteristiche fisiche compatibili con l’attecchimento e presentare un adeguato contenuto di sostanza organica. La copertura vegetale permanente avrà anche funzione tecnica antierosiva, contribuendo alla stabilizzazione superficiale dei riporti e alla riduzione del ruscellamento.

La rinaturalizzazione sarà effettuata mediante inerbimento e impiego di essenze arbustive e arboree autoctone, con particolare attenzione alla continuità con la vegetazione già presente lungo i margini. Dovrà essere previsto un periodo di manutenzione post-operam per controllare l’attecchimento, sostituire le fallanze e correggere eventuali fenomeni erosivi.

# 13. QUADRO AMBIENTALE E PIANO DI INVESTIGAZIONE

La cava è richiamata nella documentazione quale sito dell’ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” e nel Piano Regionale di Bonifica, con codice 1075A003. Il Piano di Investigazione Ambientale ha previsto sondaggi, campionamenti di suolo e sottosuolo, piezometri e controlli delle acque sotterranee, fornendo il quadro conoscitivo necessario per impostare il recupero.

Le risultanze ambientali devono essere considerate congiuntamente al progetto morfologico. L’esecuzione dei riporti dovrà avvenire senza determinare peggioramento delle matrici ambientali e nel rispetto delle eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di caratterizzazione, bonifica o ripristino ambientale.

# 14. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

La Relazione Geologica e quella Agrotecnica indicano la ricaduta dell’area in Zona E – Agricola. La sistemazione finale è coerente con tale contesto poiché non introduce nuove volumetrie edilizie e mira a restituire continuità al suolo e al paesaggio. La stessa scelta di una superficie non rigidamente pianeggiante, ma raccordata alle quote esterne, risponde all’esigenza di evitare un risultato artificiale.

Dovranno comunque essere acquisite e rispettate tutte le autorizzazioni, i pareri e le prescrizioni connesse agli strumenti urbanistici, alla pianificazione di bacino, al PRAE, al Piano Regionale di Bonifica e alle ulteriori discipline territoriali applicabili.

# 15. COORDINAMENTO CON LE RELAZIONI SPECIALISTICHE

La presente Relazione Generale deve essere letta unitamente alla Relazione Geologica del Dott. Geol. Antonio D’Errico, alla Relazione Tecnico-Agrotecnica dell’Agr. Dott. Giuseppe Di Caprio, al Piano di Investigazione Ambientale, al rilievo topografico e agli elaborati grafici di progetto. Le relazioni specialistiche convergono sull’impostazione del recupero a quota media 66,00 m s.l.m. e ne approfondiscono rispettivamente gli aspetti geologici-geotecnici, ambientali, pedologici e vegetazionali.

In caso di eventuali differenze tra descrizioni narrative e dati geometrici, per quote, sagome e volumi dovranno essere assunti come riferimento gli elaborati topografici e le sezioni di progetto approvate, mentre per le specifiche discipline tecniche dovranno prevalere le corrispondenti relazioni specialistiche.

# 16. FASI DI ATTUAZIONE E CONTROLLI

allestimento del cantiere, delimitazione delle aree operative e rilievo di tracciamento;

predisposizione delle opere provvisorie per la gestione delle acque meteoriche;

controllo documentale e, ove previsto, analitico dei materiali in ingresso;

formazione progressiva dei riporti, stesa e compattazione per strati;

rilievi topografici intermedi e verifica dei volumi e delle quote;

modellazione finale fino alla quota media di 66,00 m s.l.m. e formazione dei raccordi;

stesa del terreno vegetale, sistemazione pedologica e inerbimento;

piantumazione delle essenze previste, manutenzione e monitoraggio post-operam.

La documentazione generale già predisposta ipotizza una fase di conferimento e formazione dei riporti nell’ordine di 12–18 mesi, seguita dalla modellazione finale, dalla rinaturalizzazione e da un periodo di monitoraggio post-operam. La durata effettiva resterà subordinata ai quantitativi disponibili, al ritmo autorizzato dei trasporti e alle prescrizioni degli Enti.

# 17. CONCLUSIONI

Il progetto di recupero ambientale della ex Cava Ventrone è finalizzato a risolvere in maniera definitiva la principale criticità del sito, rappresentata dalla permanenza del vuoto estrattivo e dalla conseguente discontinuità morfologica, idraulica e paesaggistica. La quota media di progetto pari a 66,00 m s.l.m. consente di raccordare la nuova superficie ai terreni circostanti e di ricostruire un assetto più vicino alla morfologia naturale.

L’intervento risulta coerente con l’impostazione del Piano di Recupero Ambientale della Provincia di Caserta adottato nel quadro dell’O.P.C.M. n. 3100/2000 e con i principi delle relative Norme Tecniche di Attuazione richiamati nella documentazione progettuale: messa in sicurezza, riequilibrio idrogeologico, risanamento paesaggistico e recupero della funzionalità ambientale. In particolare, il ritombamento controllato del vuoto estrattivo, essendo eseguito al di sopra della falda e con materiali idonei e tracciati, rappresenta lo strumento tecnico attraverso il quale viene perseguita la ricomposizione morfologica.

La soluzione è supportata dalle indagini geologiche, ambientali e agrotecniche eseguite. Il recupero dovrà essere realizzato come processo unitario: qualità dei materiali, posa e compattazione, controllo topografico, gestione delle acque, ricostruzione del top-soil e rinaturalizzazione non costituiscono opere separate, ma elementi concorrenti al raggiungimento del risultato finale.

Il volume teorico di circa 214.174 m³ dovrà essere verificato durante l’esecuzione mediante rilievi progressivi. A conclusione dei lavori l’area dovrà presentare una superficie morfologicamente continua, stabile, drenante e vegetata, idonea al reinserimento nel contesto agricolo-naturalistico e coerente con gli obiettivi di riqualificazione territoriale fissati dal Piano per le cave dismesse della Provincia di Caserta.

Il Tecnico

Dott. Ing. Salvatore Ribattezzato